SP1 Mk2 (ESP32-S3) — Documentación Técnica Ampliada

# 1. Introducción General
El SP1 Mk2 es un controlador MIDI modular avanzado, desarrollado sobre un microcontrolador ESP32-S3. Está diseñado como núcleo lógico del sistema SP1, gestionando pantallas OLED, navegación por menús, presets en tarjeta SD, un secuenciador de pasos editable y sincronización externa por MIDI Clock (DIN y USB).

Descripción del Firmware:

El firmware para el controlador MIDI SP1 Mk2 es un sistema embebido avanzado que combina funcionalidades de superficie de control MIDI, teclado MIDI y secuenciador paso a paso. Diseñado para ejecutarse en placas ESP32-S3, este firmware ofrece una interfaz de usuario intuitiva mediante una pantalla OLED y un encoder rotativo para navegación.

## Características Principales

### 1. Sistema de Menú Unificado

- Interfaz estructurada en 3 zonas interactivas:

  - Zona Superior: Menús principales y submenús

  - Zona Central: Parámetros de grupo y controles

  - Zona Inferior: Valores y acciones

- Navegación mediante encoder rotativo (giro y pulsación)

- Sistema de parpadeo visual para indicar selección activa

- Timeout automático para regresar a pantalla principal

### 2. Secuenciador Paso a Paso

- 4 pistas independientes con hasta 64 pasos configurables

- Parámetros editables por paso:

  - Activación (On/Off)

  - Nota musical (0-127)

  - Velocidad (0-127)

  - Duración (en ticks)

- Configuración global:

  - Tempo (BPM) ajustable (30-300)

  - Sincronización MIDI externa (MIDI Clock)

  - Modo Mono/Poli

  - Ajustes de Legato y Sustain

- Reproducción con manejo inteligente de notas activas

### 3. Gestión de Controles MIDI

- 108 controles físicos organizados en grupos

- Configuración completa por control:

  - Nombre personalizado

  - Canal MIDI (0-15)

  - Número CC (0-127)

  - Valor actual (0-127)

- Identificación mediante multiplexores (MUX 0-8)

### 4. Sistema de Presets

- Almacenamiento en tarjeta SD (formato CSV)

- Gestión independiente para:

  - Presets de Superficie (controladores)

  - Presets de Secuenciador

- Carga/guardado de configuración completa

### 5. Comunicación MIDI

- Soporte dual:

  - USB MIDI mediante TinyUSB

  - UART MIDI tradicional (31250 baudios)

- MIDI Thru configurable

- Sincronización con reloj MIDI externo (MIDI Clock)

### 6. Sistema de Pantallas Inteligente

- Transiciones dinámicas entre modos:

  - Pantalla Home: Estado del sistema

  - Pantalla Standby: Muestra eventos MIDI en tiempo real

  - Pantalla Menú: Navegación completa

- Actualización por zonas para optimización

- Animación de inicio personalizada

### 7. Hardware Específico

- Pantalla OLED 128x128 (SSD1351)

- Entrada encoder rotativo (A/B/Botón)

- Soporte para tarjeta SD

- 9 multiplexores (74HC4067) para 108 controles

## Estructura del Código

### Módulos Principales:

- controles(.h/.cpp)

- Gestión central de todos los controles físicos

- Configuración MIDI por control

- Funciones de carga/guardado de presets

- secuenciador(.h/.cpp)

- Motor del secuenciador paso a paso

- Programación de pasos y patrones

- Sincronización MIDI

- menu_unico(.h/.cpp)

- Lógica completa del sistema de menús

- Navegación jerárquica

- Vinculación con controles físicos

- pantalla_navegacion(.h/.cpp)

- Máquina de estados de pantallas

- Gestión de transiciones y timeout

- Visualización de eventos MIDI

- pantalla_unica(.h/.cpp)

- Renderizado de la interfaz de usuario

- Sistema de dibujado optimizado

- configuracion(.h/.cpp)

- Parámetros globales del sistema

- Variables de estado persistentes

- zona_menu(.h/.cpp)

- Definición de zonas interactivas

- Validación de estructura de menús

### Flujo Principal:

## Instalación y Uso

### Requisitos:

- Placa ESP32-S3

- Librerías:

  - Adafruit_SSD1351

  - Adafruit_TinyUSB

  - SPI

  - SD

### Configuración Hardware:

cpp

// hardware_config.h

#define OLED_CS     5

#define OLED_DC     15

#define OLED_RST    16

#define ENCODER_A_PIN 9

#define ENCODER_B_PIN 10

#define ENCODER_BUTTON_PIN 13

#define SD_CS 8

### Funcionamiento Básico:

- Navegación Principal:

  - Giro del encoder: Cambiar valores/selecciones

  - Pulsación corta: Confirmar selección

  - Pulsación larga: Cambiar entre zonas

- Modo Secuenciador:

  - Edición paso por paso

  - Configuración de patrones

  - Sincronización con reloj externo

- Gestión de Presets:

  - Cargar configuraciones predefinidas

  - Guardar configuraciones personalizadas

  - Gestión por archivos CSV en SD

## Cambios Relevantes en v0.6.1

### Nuevas Funcionalidades:

- Sincronización MIDI Externa:

  - Soporte completo para MIDI Clock

  - Configuración BPM Sync en menú

  - Detección de ticks de reloj

- Sistema de Encoder Mejorado:

  - Máquina de estados para detección precisa

  - Debounce mejorado (50ms)

  - Soporte para giro continuo

- Optimización de Pantalla:

  - Actualización por zonas

  - Reducción de flickering

  - Texto centrado dinámico

- Gestión de Notas Activas:

  - Sistema de apagado automático

  - Control de duración preciso

  - Visualización en pantalla

### Correcciones:

- Solucionado redibujado innecesario en eventos MIDI

- Corregida inicialización de pasos del secuenciador

- Normalización de nombres de variables

- Optimización de consumo de memoria

### Problemas Conocidos:

- Límite de 108 controles físicos

- Retardo en carga de presets grandes

- Limitaciones en visualización de texto largo

## Diagrama de Menú Principal

## Instrucciones de Compilación

- Instalar ESP32 Arduino Core

- Importar librerías requeridas

- Configurar placa como "ESP32S3 Dev Module"

- Habilitar USB CDC On Boot

- Compilar y cargar firmware

# 2. Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por dos módulos principales: el SP1 Mk2 (ESP32-S3) como cerebro central, y el SP1 Mk1 (Arduino Micro) como esclavo multiplexador que gestiona los 108 controles físicos.
La comunicación se realiza vía UART a 31250 bps, y el Mk2 también actúa como dispositivo USB MIDI estándar.

Flujo general:
- SP1 Mk1 → Envía cambios de control al Mk2 vía UART (#MUX, #CC, #VAL)
- SP1 Mk2 → Interpreta los datos, actualiza interfaz OLED, y reenvía por USB MIDI
- Usuario → Navega menús, ajusta parámetros, guarda/carga presets desde SD

# 3. Menús y Navegación OLED

El sistema visual está dividido en 3 zonas: superior, central e inferior. Cada pantalla OLED tiene 5 líneas configurables por menú. La navegación se realiza con un encoder rotatorio con clic.

Pantallas implementadas:
- Inicio / Test / Standby (transición automática)
- CONTROL (último control recibido)
- PRESETS: LOAD / SAVE / DELETE
- CONFIG: ajustes globales como MIDI Thru, Sync, Mute, etc.
- SEQUENCER: edición de pasos, tempo, longitud, modo mono, canal

# 4. Funcionalidad del Secuenciador

El módulo secuenciador gestiona hasta 4 pistas paralelas, con matrices de pasos configurables:

- `Step secuencia[NUM_SEQUENCERS][MAX_STEPS_CONFIGURABLE]`
Cada `Step` contiene: activo, nota, velocidad, inicio, duración.

La reproducción se realiza por `avanzarPaso()` o `avanzarSecuencia()` y permite muteo, legato, sustain, modo mono y polifónico. Se controlan notas reales por USB y UART MIDI.

# 5. Sincronización Externa MIDI Clock

El firmware detecta mensajes `0xF8` de MIDI Clock por USB y UART. Cuando está activo `bpmSyncEnabled`, los pasos avanzan en función de `midiClockTicks`, que se incrementa con cada `0xF8`. 
El número de ticks necesarios por paso (`ticksPorStep`) es actualmente fijo, pero puede ampliarse vía menú.

Se planea compatibilidad futura con `0xFA`, `0xFB` y `0xFC` para integración con DAWs como Ableton, Bitwig y FL Studio.

# 6. Presets y Almacenamiento SD

Dos carpetas gestionan los presets:
- `/Presets Surface/` → Mapa físico de controles (cc, canal, valor)
- `/Presets Seq/` → Contenido completo del secuenciador por pasos
Los archivos `.csv` permiten edición externa y carga automática al inicio.

Desde el menú PRESETS, se permite: seleccionar acción (LOAD / SAVE / DELETE), elegir nombre de preset, y confirmar (OK / CANCEL).

# 7. Variables Globales

- `estadoTempo` → BPM manual cuando no se sincroniza por MIDI Clock
- `bpmSyncEnabled` → Flag de activación de modo clock externo
- `midiClockTicks` → Contador de 0xF8
- `muteSequencerNotes` → Silencia el secuenciador sin apagar su lógica
- `secuenciaTecladoLinkeada` → Dispara secuencia con teclado
- `porcentajeLegato`, `porcentajeSustain` → Afectan duración de las notas
- `secuenciadorGlobalActivo` → Pausar/reanudar secuencia

# 8. Componentes de Hardware y Pines

| Nombre lógico      | GPIO | Función                  |
|--------------------|------|--------------------------|
| MIDI_UART_TX       | 14   | Salida MIDI DIN          |
| MIDI_UART_RX       | 13   | Entrada MIDI DIN         |
| ENCODER_A_PIN      | 34   | Encoder menú A           |
| ENCODER_B_PIN      | 35   | Encoder menú B           |
| ENCODER_BUTTON_PIN | 36   | Botón encoder            |
| OLED_CS            | 5    | Chip select OLED         |
| OLED_DC            | 16   | OLED D/C                 |
| OLED_RST           | 17   | OLED Reset               |
| SD_CS              | 10   | Chip select tarjeta SD   |

# 9. Estructura Modular del Código

- `FIRMWARE_SP1_Mk2_ESP32S3.ino`: ciclo principal, llamadas globales
- `hardware_config.h`: definición de pines y constantes
- `pantalla_inicio.*`: animación de arranque
- `pantalla_unica.*`: interfaz principal OLED
- `pantalla_navegacion.*`: transiciones y navegación
- `menu_unico.*`: lógica de menús por zonas
- `secuenciador.*`: reproducción, sincronía, presets
- `configuracion.*`: variables globales y EEPROM
- `controles.*`: gestión física, comunicación UART

# 10. SISTEMA GENERAL

Componentes Principales:

- Gestión de Menú (menu_unico, zona_menu)

- Control de Pantalla (pantalla_navegacion, pantalla_unica)

- Secuenciador MIDI (secuenciador)

- Gestión de Controles (controles)

- Configuración Global (configuracion)

- Hardware (Encoder, Pantalla OLED, Entradas MIDI)

Flujos Clave:

- Flujo de interacción del usuario (encoder)

- Flujo de eventos MIDI

- Flujo de actualización de pantalla

- Flujo del secuenciador

### Diagrama de Flujo Detallado:

### Módulos y Responsabilidades:

- pantalla_navegacion.cpp (Control central):

  - Gestión de eventos del encoder

  - Recepción de eventos MIDI

  - Control de timeout de pantalla

  - Transición entre pantallas

- menu_unico.cpp (Lógica de menú):

  - Gestión de estados del menú

  - Navegación por zonas

  - Confirmación de acciones

  - Actualización de textos

- pantalla_unica.cpp (Renderizado):

  - Dibujado de elementos en pantalla

  - Manejo de colores y zonas

  - Actualización parcial/full de display

- secuenciador.cpp (Núcleo musical):

  - Avance de secuencias

  - Generación de eventos MIDI

  - Gestión de tempo y sincronización

  - Manejo de pasos y patrones

- controles.cpp (Interfaz física):

  - Mapeo de controles a CC MIDI

  - Gestión de grupos y subgrupos

  - Actualización de valores

- configuracion.cpp (Estado global):

  - Variables compartidas

  - Presets y configuraciones

  - Flags de estado del sistema

### Flujos de Comunicación:

- Usuario → Sistema:

  - Rotación encoder → Cambio valores/selección

  - Clic encoder → Confirmación/navegación

- MIDI In → Sistema:

  - Notas → Actualización pantalla standby

  - CC → Actualización valores controles

- Sistema → MIDI Out:

  - Secuenciador → Notas programadas

  - Controles → Valores CC en tiempo real

- Módulos Internos:

  - Menú ⇄ Configuración (lectura/escritura valores)

  - Pantalla ⇄ Menú (estado actual)

  - Secuenciador ⇄ Configuración (parámetros)

# 11. Futuras Ampliaciones

- Guardado de BPM, mute, mono, canal en preset `.csv`

- Sincronización visual con DAW en OLED (barras, compás)

- Soporte para `START`, `STOP`, `CONTINUE` por MIDI Clock

- Presets globales de configuración