# Documentación Técnica: SP1 Mk2 MIDI Controller Firmware

## 1. Introducción General

El SP1 Mk2 es un controlador MIDI modular avanzado basado en ESP32-S3 que funciona como núcleo lógico del sistema SP1. Este firmware gestiona:

- Pantallas OLED de 128x128 píxeles

- Sistema de navegación por menús mediante encoder rotativo

- Almacenamiento y recuperación de presets en tarjeta SD

- Secuenciador de pasos completamente editable

- Sincronización externa vía MIDI Clock (DIN y USB)

- Comunicación MIDI dual (USB y UART)

El firmware combina funcionalidades de:

- Superficie de control MIDI (108 controles físicos)

- Teclado MIDI

- Secuenciador paso a paso polifónico

## 2. Arquitectura del Sistema

### 2.1 Componentes Principales

| Módulo | Plataforma | Función Principal |
| --- | --- | --- |
| SP1 Mk2 | ESP32-S3 | Cerebro central (gestión de menús, pantalla, secuenciador, presets) |
| SP1 Mk1 | Arduino Micro | Esclavo multiplexador (gestión de 108 controles físicos) |

### 2.2 Flujo de Comunicación

### 2.3 Especificaciones Técnicas

- Procesador: ESP32-S3 (240MHz dual-core)

- Memoria Flash: 8MB

- Comunicación: USB MIDI + UART MIDI (31250 baudios)

- Almacenamiento: MicroSD (FAT32)

- Pantalla: OLED 128x128 (SSD1351)

## 3. Sistema de Menú y Navegación

### 3.1 Estructura de Pantalla

La interfaz se divide en 3 zonas interactivas:

- Zona Superior (2 líneas, textSize=2)

  - Menús principales y submenús

- Zona Central (2 líneas, textSize=2)

  - Parámetros de grupo y controles específicos

- Zona Inferior (1 línea, textSize=3)

  - Valores y acciones seleccionables

### 3.2 Navegación por Encoder

| Acción | Función |
| --- | --- |
| Giro | Cambiar valores/selecciones |
| Clic Corto | Confirmar selección |
| Clic Largo | Cambiar entre zonas activas |
| Giro + Pulsación | Acceso rápido a funciones avanzadas |

### 3.3 Estados de Pantalla

| Pantalla | Descripción |
| --- | --- |
| Inicio/Test | Animación inicial y autodiagnóstico |
| Standby | Muestra eventos MIDI en tiempo real |
| CONTROL | Último control físico modificado |
| PRESETS | Gestión de LOAD/SAVE/DELETE |
| CONFIG | Ajustes globales del sistema |
| SEQUENCER | Edición completa de pasos y patrones |

## 4. Secuenciador Paso a Paso

### 4.1 Estructura de Datos

cpp

struct Step {

bool active = false;

uint8_t note = 60;       // 0-127

uint8_t velocity = 100;  // 0-127

uint16_t duration = 1;   // Duración en ticks

uint8_t inicio = 0;      // Tick de inicio

};

Step secuencia[NUM_SEQUENCERS][MAX_STEPS_CONFIGURABLE];

### 4.2 Características Principales

- 4 pistas independientes

- Hasta 64 pasos configurables por pista

- Parámetros editables por paso:

  - Activación (On/Off)

  - Nota musical (0-127)

  - Velocidad (0-127)

  - Duración (ticks)

  - Punto de inicio

- Modos de reproducción:

  - Mono/Poli

  - Legato ajustable (0-100%)

  - Sustain personalizable (0-200%)

### 4.3 Funciones Clave

cpp

void avanzarPaso();        // Avanza paso en pista activa

void avanzarSecuencia();   // Avanza todos los pasos activos

void editarPaso(uint8_t index, const Step& nuevoPaso);

void establecerTotalSteps(uint8_t total);

## 5. Sincronización MIDI Clock

### 5.1 Implementación Actual

### 5.2 Especificaciones Técnicas

- Ticks por paso: 6 (1/16 de nota)

- Detección: Mensajes 0xF8 (Clock) por USB y UART

- Configuración: Activación/desactivación desde menú

### 5.3 Futuras Implementaciones

cpp

// En desarrollo para v0.7.0

void handleSystemRealTimeMessage(uint8_t message) {

switch(message) {

case 0xFA: // START

startSequencer();

break;

case 0xFB: // CONTINUE

continueSequencer();

break;

case 0xFC: // STOP

stopSequencer();

break;

}

}

## 6. Sistema de Presets y Almacenamiento

### 6.1 Estructura de Directorios

text

/Presets Surface/

SERUM_SP1_SURFACE_PRESET01.csv

SERUM_SP1_SURFACE_PRESET02.csv

/Presets Seq/

SERUM_SP1_SEQUENCER_PRESET01.csv

SERUM_SP1_SEQUENCER_PRESET02.csv

### 6.2 Formato de Archivos CSV

Ejemplo para preset de superficie:

csv

origin,group,name,channel,cc,value,mux

Pot,KNOB,FILTER CUTOFF,0,74,64,0

Switch,EFFECT,REVERB ON/OFF,0,12,127,7

Ejemplo para preset de secuenciador:

csv

type,content

config,120,50,100,true,true

track,0,true,60,100,1,true,16,32,0

step,0,0,true,62,100,0,8

### 6.3 Operaciones desde Menú

- Seleccionar acción (LOAD/SAVE/DELETE)

- Elegir categoría (Surface/Sequencer)

- Seleccionar preset de lista

- Confirmar con OK/CANCEL

## 7. Variables Globales Clave

| Variable | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| estadoTempo | uint16_t | BPM actual (30-300) |
| bpmSyncEnabled | bool | Sincronización MIDI Clock activa |
| midiClockTicks | volatile uint8_t | Contador de ticks MIDI |
| muteSequencerNotes | bool | Silencia salida del secuenciador |
| secuenciaTecladoLinkeada | bool | Vincula teclado a secuenciador |
| porcentajeLegato | uint8_t | Nivel de legato (0-100%) |
| porcentajeSustain | uint8_t | Nivel de sustain (0-200%) |
| secuenciadorGlobalActivo | bool | Estado global del secuenciador |

## 8. Hardware y Asignación de Pines

### 8.1 Diagrama de Conexiones

### 8.2 Asignación de Pines

| Función | GPIO | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MIDI_UART_TX | 14 | Salida MIDI DIN |
| MIDI_UART_RX | 13 | Entrada MIDI DIN |
| ENCODER_A_PIN | 34 | Encoder fase A |
| ENCODER_B_PIN | 35 | Encoder fase B |
| ENCODER_BUTTON_PIN | 36 | Botón encoder |
| OLED_CS | 5 | Chip select OLED |
| OLED_DC | 16 | OLED data/command |
| OLED_RST | 17 | Reset OLED |
| SD_CS | 10 | Chip select tarjeta SD |
| SPI_SCK | 12 | Reloj SPI |
| SPI_MISO | 14 | MISO SPI |
| SPI_MOSI | 3 | MOSI SPI |

## 9. Estructura del Código

### 9.1 Diagrama de Módulos

### 9.2 Responsabilidades por Módulo

| Módulo | Responsabilidades Clave |
| --- | --- |
| pantalla_navegacion | Gestión de transiciones, eventos encoder, timeout |
| menu_unico | Lógica de navegación, gestión de estados |
| pantalla_unica | Renderizado OLED, manejo de colores |
| secuenciador | Reproducción de patrones, sincronización MIDI |
| controles | Mapeo MIDI, gestión de presets |
| configuracion | Variables globales, gestión de EEPROM |
| zona_menu | Definición de áreas interactivas |

## 10. Flujos del Sistema

### 10.1 Flujo Principal de Ejecución

### 10.2 Flujo de Comunicación MIDI

## 11. Compilación y Uso

### 11.1 Requisitos de Compilación

- Plataforma: PlatformIO (recomendado) o Arduino IDE

- Librerías:

  - Adafruit_SSD1351@^1.2.6

  - Adafruit_TinyUSB@^1.10.0

  - SPI@^1.0

  - SD@^1.0.5

### 11.2 Configuración de Hardware

cpp

// hardware_config.h

#define OLED_CS     5

#define OLED_DC     15

#define OLED_RST    16

#define ENCODER_A_PIN 9

#define ENCODER_B_PIN 10

#define ENCODER_BUTTON_PIN 13

#define SD_CS       8

#define MIDI_UART_TX 43

#define MIDI_UART_RX 44

### 11.3 Instrucciones de Uso

- Inicialización:

  - Insertar tarjeta SD con estructura de presets

  - Conectar MIDI IN/OUT

  - Alimentar el sistema

- Navegación básica:

  - Girar encoder para desplazarse por opciones

  - Pulsación corta para seleccionar

  - Pulsación larga para cambiar zona activa

- Gestión de presets:

  - Acceder a menú PRESETS

  - Seleccionar LOAD/SAVE/DELETE

  - Elegir preset de la lista

## 12. Futuras Ampliaciones (Roadmap v0.7.0)

- Integración con DAWs:

  - Soporte completo para transporte (START/STOP/CONTINUE)

  - Sincronización visual de compás

  - Integración con Ableton Link

- Mejoras de Secuenciador:

  - Guardado de parámetros globales en presets

  - Modificación de ticksPorStep desde menú

  - Patrones de ritmo predefinidos

- Optimizaciones:

  - Carga diferida de presets grandes

  - Soporte para fuentes de texto personalizadas

  - Transiciones animadas entre pantallas

- Expansión Hardware:

  - Soporte para pantalla secundaria

  - Integración con módulo WiFi

  - Control remoto vía aplicación móvil

## 13. Problemas Conocidos

| Issue | Gravedad | Solución Temporal |
| --- | --- | --- |
| Límite de 108 controles | Media | Expandir multiplexación en futura versión |
| Retardo en carga de presets grandes | Baja | Usar presets más pequeños |
| Texto largo en OLED | Baja | Acortar etiquetas en menús |
| Ocasionales glitches visuales | Baja | Reiniciar sistema |

## 14. Licencia y Contribuciones

Licencia MIT - Libre para uso personal y comercial con atribución.

Contribuciones:

- Reportar issues en GitHub

- Proponer mejoras mediante pull requests

- Documentar casos de uso

- Desarrollar nuevos presets

Versión del Documento: 1.1
Última Actualización: 16 de Agosto, 2025
Firmware Compatible: v0.6.1
Autores: Equipo de Desarrollo SP1 Mk2